HAJÓZÁSI ÚTMUTATÓ MOTOROS CSÓNAKOKHOZ

Minden motoros hajónkban található egy használati utasítás, amely részletesen leírja az adott hajó használatát. A hajó működését irányítását indulás előtt a kikötőmester megmutatja, és egy próbakör alatt részletesen elgyakoroltatja a Bérlővel. Csak akkor engedi el önállóan a Bérlőt a hajóval, ha meggyőződött róla, hogy a Bérlő biztonságosan tudja vezetni a járművet.

Elindulás előtt akár kikötőről, akár horgonyról, vagy partról indulva, meg kell győződni a megfelelő vízmélységről. A hajókban található evezők, illetve csákják nyelén van egy jelzés, ami az adott hajó motorjához megfelelő vízmélységhez kalibrálva van. Ha megfelelő a vízmélység, a motorirányváltóját üresbe kell állítani, majd a motort előírásoknak megfelelően kell beindítani.

Ezután el kell kötni a hajót a kikötőtől, illetve a horgonyt fel kell húzni, és elhelyezni a hajóban olyan módon, hogy a kikötő, illetve horgonykötél ne csúszhasson bele a vízbe menet közben. Pontról indulva a hajót ellökve megfelelő mélységig kell evezni, majd azután indítani a motort. Ha meggyőződtünk arról, hogy egyik irányból sem érkezik valamilyen vízijármű, akkor a partról merőlegesen eltávolodva 60 – 80 méterre behajózunk.

Ezután a parttal párhuzamosan hajózunk. Ha parthoz kötünk ki, merőlegesen közelítjük meg a partot, alacsony sebességgel, majd a parttól 20 méterre a motort az irányváltóval üresbe rakjuk, leállítjuk a gyújtásmegszakítóval, majd evezővel hajtjuk tovább. Ha elérjük a sekély vizet (evezőn, csákján kalibrálva) megállítjuk a hajót, a motort felhajtjuk, a hajót a horgonnyal rögzítjük. A hajót partra futtatni tilos. Ha meggyőződünk róla, hogy a part teljesen kavicsmentes, akkor a hajó orrát ki lehet húzni a partra, de ebben az esetben is rögzíteni kell a parthoz a horgonnyal. Az ajánlott útvonalakon térképen jelezzük, hol lehet partra húzni a hajót, azonban a legtöbb esetben horgonyozni kell.

Ha menet közben a motor esetleg leáll, vagy egyéb probléma adódik, nem kell kétségbe esni. Ha a hajózóút közepén vagyunk, egy kicsit kijjebb evezünk, majd a horgonnyal rögzítjük a hajót. Ezután megvizsgáljuk a problémát, és ha nem tudjuk megoldani, a kapott telefonszámon segítséget kérünk. Hibaelhárítás külön fejezetként található a hajókönyvben.

Találkozás másik hajóval: A folyón lehetőleg folyás irányban közlekedünk. A szemből érkező vízi járművel a bal oldalunkkal megfelelő oldaltávolságot hagyva találkozunk. A hajózási utat csak indokolt esetben és a legnagyobb odafigyeléssel keresztezzük. Azonos méretű és meghajtású vízijárművek derékszögű találkozásánál a jobbról érkezőnek van elsőbbsége. Nagy méretű teher/ vagy személyszállító hajónak minden esetben elsőbbséget kell adni. A völgymenetben (folyással azonos irányban) haladó hajónak elsőbbsége van a hegymenetben közlekedő hajóval szemben. Evezős csónakok, fürdőzők, illetve kikötők közelében a sebességet csökkenteni kell, és megfelelő oldaltávolságot tartva kell elhajózni.

Érkezés a kikötőbe: Érkezés előtt legalább 10 perccel lehetőség szerint telefonon értesítsék a kikötőmestert. A kikötőt alacsony sebességgel, a kikötőmester utasításainak megfelelően kell megközelíteni. A kikötőmester a kikötésben maximális segítséget nyújt.